易燃气体检漏仪AR8800

【详细介绍】

AR8800是一种工业用的高性能宽波段燃气检漏仪，有6个漏气量目测灯，显示灯随漏矢量增大而按顺序点亮。可用于检测烃（甲烷、天然气、煤气、乙烷、丙烷、苯、乙炔、丁烷、正丁烷、异丁烷、戊烷、已烷、汽油，甲苯等），卤代烃（氯代甲烷、亚甲基氯、三氯乙烷、氯乙烯），醇类（甲醇、乙醇、丙醇），醚（甲醚），酮（丁酮、丙酮），乙酸甲酯和其它化合物（氢气、二氧化硫、氨、硫化氢，工业溶剂，干清洗液等）。

功能特点：

★  宽范围易燃气体检测，仪器对雾状和气状的易燃化合物微小量有极高的灵敏度，能检查漏源以确保可能危险的地方安全。

★　自动预热

★　可视泄露量目测灯

★　无绳操作

★　充电电池供电

★　包括手提箱，充电器等

★　可调灵敏度

★　长、柔性探头

★　贰年质量保证

产品规格：

★  尺寸：210X80X50mm

★  重量：560克

★  连续使用时间：4小时/次

- 电源：内置可充电镍镉电池及充电变压器

使用范围：

- 气体管道  ★  船舱内漏油  ★  室内空气检测  ★  热交换器泄露  ★  丙烷充灌站

- 检查检修口的安全  ★  废气和燃油泄漏  ★  检查燃烧残留物

部分可检物质：

| 物质 | 最小检测浓度 | 物质 | 最小检测浓度 | 物质 | 最小检测浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙炔 | 50ppm | 丙烷 | 500ppm | 乙烯氯 | 5ppm |
| 异丁烷 | 500ppm | 乙烯 | 500ppm | 甲基氯 | 5ppm |
| 甲烷 | 500ppm | 氢气 | 500ppm | 氢硫化物 | 5ppm |
| 乙烷 | 500ppm | 甲基醚 | 500ppm | 丙酮 | 50ppm |
| 甲醇 | 50ppm | 氨 | 20ppm | 汽油 | 1ppm |
| 氯气 | 1ppm | 二氧化碳 | 500ppm |  |  |

[AR8800产品说明书]