|  | 产品名称：; GY3001三相多功能伏安相位表. 功能与特点：; 中国第一款三钳相位表 稳定可靠，堪称经典，已被数千家电力用户使用 ◆测量交流电压、电流、相位、频率、功率等多种电参数； ◆1～3相电参数实时测量； ◆精度优于0.5级； ◆大屏幕显示向量图； ◆10mA小电流精确测量相位； ◆数据存储、查询； ◆输入通道互相隔离； ◆锂电池供电，可连续工作长达16小时。. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、概述 GY3001三相多功能伏安相位表是由武汉恒新国仪科技有限公司自主开发的国内第一台三相相位表，其以单片机为核心，采用3个独立的电压通道，3个独立的电流通道，大屏幕图形液晶，大容量锂电池等的硬件设计，以优秀的稳定性、可靠性、长期准确度著称于世，已被国内数千家电力用户所使用，是一款堪称经典的相位及电量测量仪表。 二、基本功能 ◆可以同时测量1～3路电压； ◆可以在不断开被测电路的情况下，同时测量1～3路交流电流； ◆测量电压间、电流间、电压与电流间的相位差； ◆大屏幕显示向量图； ◆测量频率； ◆测量功率和功率因数； ◆判断三相电压、电流向序； ◆测量零序电流。 三、主要技术指标 项目; 测量范围; 分辨率; 基本误差. 电压; 5.00V～499V; 0.01V; 0.5级. 电流; 5.0mA～9.99 A; 1 mA; 0.5级. 相位; 0～360°; 1°; ±1°. 频率; 20.0～65.0Hz; 0.1 Hz; ±0.1Hz. 注：电流小于30 mA时，误差不大于3° ◆工作条件 温度：-20℃～+50℃；湿度：≤80% ◆电源 机内电池：大容量锂电池，功耗≤6W，背光下使用时间约16小时 交流电源：165～265V，0.8A，功率≤8VA ◆外形尺寸 220×110×105mm，2.5kg 四、出厂配置 ◆主机1台 ◆10A精密电流钳3把 ◆2米电压测试线1条 ◆电源线1条 ◆鳄鱼夹4只 ◆说明书1本 ◆合格证1枚 ◆便携包1个. |