GYWJB-2微机继电保护测试仪

简介

该仪器可完成现场大多数试验检定工作，可对各种继电器（如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等）及微机保护进行检定，并可模拟单相至三相的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。

产品特点：
1.智能型主机
      主机采用高速高性能数字信号处理器(DSP),  运算速度快, 传输频带宽，使装置有强大的单机功能及较高的计算精度。
2.单机独立运行
    装置由方便灵活的旋转鼠标及大屏幕液晶显示屏进行操作，全套中文显示。可完成现场大多数试验检定工作，可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定，并可模拟单相至三相的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。
3.连接电脑运行
    通过全套中文操作软件，可完成各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作，进行故障回放，可方便地测试及扫描各种保护定值，实时存贮测试数据，显示矢量图，绘制故障波形，联机打印报表等。
4.大屏幕LCD显示屏
    单机采用320×240点阵大屏幕图形液晶显示屏，全部操作过程均在显示屏上设定，操作界面和试验结果均汉化显示，视角宽广，直观清晰。
5.“傻瓜式”操作
    采用先进的控制器“旋转鼠标”，大大简化了操作部分的结构，操作简便、快捷，容易掌握，使用寿命长。
6.高分辨率数模转换
    可产生高精度高密度拟合的正弦波，确保拟合波形线性度好，小信号输出亦保证极小失真。即使在输出高次谐波时，同样可产生高精度的正弦波
7.新型高保真功放
    采用新型大功率模块式高保真功放输出级输出电流、电压，输出功率大，每相输出电压高达AC120V/DC140V，电流三并输出高达AC120A。精度好，可靠性高。
8.电流、电压直接输出
    相电压、相电流由直流型功放输出，可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流，并可任意调整角度、改变频率、叠加 0-6 次谐波。 
9.自我保护
    散热结构设计合理，硬件保护措施可靠完善，具有电源软启动功能，软件具有故障诊断及输出闭锁等功能。
10.具有独立专用直流电源输出
    装置设有一路大功率110V 及 220V专用可调直流电源输出。
11.接点丰富
    7路接点输入和2对空接点输出。输入接点为空接点或0～250V电位接点兼容方式，可智能自动识别。
12.一体化单机箱结构
    只用交流220V电源，开机即可工作。体积小，重量轻，易携带，流动试验方便。
产品技术参数：

| 额 定 数 据 | 电流输出 | 交流 | 相电流输出（有效值） | 0-40A/单相 0-90V/三并 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 相电流最大输出功率 | 420VA/单相 1000VA/三并 |
|  |  |  | 频率范围（基波） | 20-1000Hz |
|  |  |  | 谐波次数 | 1-9 次 |
|  |  | 直流 | 相电流输出 | 0-±10A/单相 0-±30A/三并 |
|  | 电压输出 | 交流 | 相电压输出（有效值） | 0-120V 0-240V/相间 |
|  |  |  | 相电压/线电压输出功率 | 80VA / 160VA |
|  |  |  | 频率范围（基波） | 20-1000Hz |
|  |  |  | 谐波次数 | 1-9次 |
|  |  | 直流 | 相电压输出幅值 | 0-±160V/单相 0-320V/相间 |
|  | 开关量 | 开关量 输入 | 空接点 | 1-20mA，24V |
|  |  |  | 电位接点输入 | “闭”：0 - +6V；“开”：+11v - +250V |
|  |  | 开关量 输出 | 空接点接点 | DC：220V／0.2A；AC：220V／0.5A |
|  |  | 时间测量 | 测量范围 | 0.1ms - 9999s |
|  |  | 电源电压 | 允许范围 | AC 220V±10%，50／60Hz |
|  |  | 环境温度 | 允许范围 | -10℃ - +50℃ |
| 输 出 及 测 量 精 度 | 额 定 范 围 内 精 度 | 电流 | 交流相电流 | < 0.2% |
|  |  |  | 交流大电流端子输出 | < 0.2% |
|  |  |  | 直流电流 | < 0.5% |
|  |  | 电压 | 交流电压 | < 0.2% |
|  |  |  | 直流电压 | < 0.5% |
|  |  | 其它 | 频率精度(50Hz时) | < 0.001Hz |
|  |  |  | 相位精度 | < 0.1° |
|  |  |  | 谐波失真度 | < 0.5% |
|  |  |  | 时间测量精度 | < 0.1ms |
| 其它 |  |  | 体积 | 400 mm×300 mm×180mm |
|  |  |  | 重量 | 20kg |